документация по планировке территории, ограниченной шоссе анапское, ул. мирная, планируемой объездной дорогой, расположенной в г. анапа краснодарского края

25/02/2022-КР-782/2022

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

25/02/2022-КР-782/2022-ПП

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

25/02/2022-КР-782/2022-ПП-1

Заказчик:                            Администрация МО город-курорт Анапа

Договор                                                    № 25/02/2022 от 25.02.2022

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ ШОССЕ АНАПСКОЕ, УЛ. МИРНАЯ, ПЛАНИРУЕМОЙ ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГОЙ, РАСПОЛОЖЕННОЙ В Г. АНАПА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

25/02/2022-КР-782/2022

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

25/02/2022-КР-782/2022-ПП

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

25/02/2022-КР-782/2022-ПП-1

Генеральный директор						С. Д. Митягин

Директор								П.П. Спирин

Руководитель проекта						И.В. Попова

СОДЕРЖАНИЕ ТЕКСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ. Том 1

ТЕКСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ	6

Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах установленных градостроительных регламентов), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры	7

Положение об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры	37

ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ	49

СОДЕРЖАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ. Том 1

| № пп | Наименование чертежа | № листа |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Чертеж планировки территории, отображающий красные линии, границы планируемых элементов планировочной структуры. М 1:1000 | 1 |
| 2 | Чертеж планировки территории, отображающий границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства. М 1:1000. | 2 |

| Вид документации: | Документация по планировке территории в составе проекта планировки территории и проекта межевания территории |
| --- | --- |
| Основания для проектирования: | Договор на выполнение работ между Муниципальным образованием город-курорт Анапа и ООО «НИИ ПГ» № 25/02/2022 от 25.02.2022г. |
| Авторский коллектив: |  |
| Генеральный директор | - Митягин С.Д. |
| Директор | - Спирин П.П. |
| Руководитель проекта | - Попова И.В. |
| Главный инженер проекта | - Тагиев Д.И. |
| Главный инженер проекта | - Морозов Д.В. |
| Градостроительные решения | - Саламатова Е. А. |
|  | - Серебрякова Е.В. |
|  | - Порфилова Я.Н. |
|  | - Тугужекова М.М. |
|  | - Ипполитов А.С. |
|  | - Осетров С.У. |
|  | - Гавриленко А.С. |
| Экономическое обоснование | - Друзина О. А. |
|  | - Омельченко Д.В. |
|  | - Красикова Е. Г. |
| Мероприятия ГО и ЧС | - Соколов Е.А. |
| Охрана окружающей среды | - Шанин С.И. |
| Транспортные решения | - Гурбанди М.П. |
|  | - Зайцева М.В. |
| Инженерные решения | - Астафьева А.М. |
|  | - Петрова З. С. |
|  | - Гудов Д.С. |
|  | - Макарова А.Е. |
| Межевание территории | - Парфенов Д.А. |
|  | - Кожеко Ю.Р. |
|  | - Глушкова Н.А. |
|  | - Самарина А.С. |
|  | - Баранова М.А. |
| Техническое сопровождение | - Садретдинова С. И. |
|  | - Ростовщикова Н.С. |
|  | - Адамян Р.Е. |
|  | - Холмогоров И.А. |

Состав ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

| № тома | Шифр | Наименование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 25/02/2022-КР-782/2022-ПП-1 | Основная часть проекта планировки территории |
|  | 25/02/2022-КР-782/2022-ПП-1-ТМ | Текстовые материалы |
|  | 25/02/2022-КР-782/2022-ПП-1-ГМ | Графические материалы |
| 2 | 25/02/2022-КР-782/2022-ПП-2 | Материалы по обоснованию проекта планировки территории |
|  | 25/02/2022-КР-782/2022-ПП-2-ТМ | Текстовые материалы |
|  | 25/02/2022-КР-782/2022-ПП-2-ГМ | Графические материалы |
|  | 25/02/2022-КР-782/2022-ПП-2.1 | Приложение 1 Инженерные изыскания (книги 1-4) |
|  |  | Инженерно-геодезические изыскания |
|  |  | Инженерно-геологические изыскания |
|  |  | Инженерно-гидрометеорологические изыскания |
|  |  | Инженерно-экологические изыскания |
|  | 25/02/2022-КР-782/2022-ПП-2.2 | Приложение 2 Исходные данные, согласования, распоряжения |
| 3 | 25/02/2022-КР-782/2022-ПМ-3 | Основная часть проекта межевания территории |
|  | 25/02/2022-КР-782/2022-ПМ-3-ТМ | Текстовые материалы |
|  | 25/02/2022-КР-782/2022-ПМ-3-ГМ | Графические материалы |
| 4 | 25/02/2022-КР-782/2022-ПМ-4 | Материалы по обоснованию проекта межевания территории |
|  | 25/02/2022-КР-782/2022-ПМ-4-ГМ | Графические материалы |
| 5 | 25/02/2022-КР-782/2022-ЭВ | Электронная версия |

ТЕКСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

25/02/2022-КР-782/2022-ПП-1-ТМ

Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах установленных градостроительных регламентов), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры

# 1. Границами территории проекта планировки территории и проекта межевания территории являются:

с севера – проектируемой пешеходной улицей 3, проектируемой магистральной улицей районного значения 2;

с востока -  проектируемой улицей местного значения 9, магистральной улицей общегородского значения 1;

с юга – ул. Мирной;

с запада – проектируемой пешеходной улицей 8, проектируемой пешеходной улицей 7.

# 2. Характеристики планируемого развития территории

| № п/п | Параметры | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь территории в границах проектирования | га | 93,97 |
| 1.1 | Площадь в границах элементов планировочной структуры (микрорайоны), в т.ч. | га | 85,84 |
| 1.1.1 | Микрорайон 1 (часть), в т.ч. | га | 16,2 |
| 1.1.1.1 | Площадь в границах элементов планировочной структуры (кварталы), в т.ч. | га | 13,22 |
| 1.1.1.1.1 | Квартал 1.1 | га | 4,4 |
| 1.1.1.1.2 | Квартал 1.2 | га | 0.06 |
| 1.1.1.1.3 | Квартал 2.1 | га | 4,81 |
| 1.1.1.1.4 | Квартал 3.1 | га | 3,95 |
| 1.1.1.3 | Территория общего пользования | га | 0,2 |
| 1.1.1.4 | Улично-дорожная сеть | га | 2,78 |
| 1.1.2 | Микрорайон 2 (часть), в т.ч. | га | 3,94 |
| 1.1.2.1 | Площадь в границах элементов планировочной структуры (кварталы), в т.ч. | га | 3,56 |
| 1.1.2.1.1 | Квартал 4.1 | га | 3,56 |
| 1.1.2.3 | Улично-дорожная сеть | га | 0,38 |
| 1.1.3 | Микрорайон 3, в т.ч. | га | 39,21 |
| 1.1.3.1 | Площадь в границах элементов планировочной структуры (кварталы), в т.ч. | га | 18,4 |
| 1.1.3.1.1 | Квартал 5.1 | га | 4,02 |
| 1.1.3.1.2 | Квартал 6.1 | га | 5,69 |
| 1.1.3.1.3 | Квартал 6.2 | га | 0,31 |
| 1.1.3.1.4 | Квартал 6.3 | га | 0,02 |
| 1.1.3.1.5 | Квартал 9.1 | га | 0,02 |
| 1.1.3.1.6 | Квартал 10.1 | га | 3,01 |
| 1.1.3.1.7 | Квартал 10.2 | га | 0,14 |
| 1.1.3.1.8 | Квартал 10.3 | га | 0,23 |
| 1.1.3.1.9 | Квартал 11.1 | га | 4,96 |
| 1.1.3.2 | Улично-дорожная сеть | га | 7,48 |
| 1.1.3.3 | Территория общего пользования | га | 13,33 |
| 1.1.4 | Микрорайон 4 | га | 26,49 |
| 1.1.4.1 | Площадь в границах элементов планировочной структуры (кварталы), в т.ч. | га | 20,86 |
| 1.1.4.1.1 | Квартал 7.1 | га | 3,58 |
| 1.1.4.1.2 | Квартал 8.1 | га | 4,18 |
| 1.1.4.1.3 | Квартал 12.1 | га | 2,65 |
| 1.1.4.1.4 | Квартал 13.1 | га | 7,05 |
| 1.1.4.1.5 | Квартал 14.1 | га | 3,4 |
| 1.1.4.2 | Улично-дорожная сеть | га | 4,6 |
| 1.1.4.3 | Территория общего пользования | га | 1,03 |
| 1.2 | Магистральная улично-дорожная сеть | га | 8,13 |
| 2 | Плотность застройки |  |  |
| 2.1 | Микрорайон 1 |  |  |
| 2.1.1 | Квартал 1.1 | м2 общей площади/га | 15878 |
| 2.1.2 | Квартал 2.1 | м2 общей площади/га | 15342 |
| 2.1.3 | Квартал 3.1 | м2 общей площади/га | 22503 |
| 2.2 | Микрорайон 2 |  |  |
| 2.2.1 | Квартал 4.1 | м2 общей площади/га | 21846 |
| 2.3 | Микрорайон 3 |  |  |
| 2.3.1 | Квартал 5.1 | м2 общей площади/га | 20828 |
| 2.3.2 | Квартал 6.1 | м2 общей площади/га | 4678 |
| 2.3.3 | Квартал 9.1 | м2 общей площади/га | 2500 |
| 2.3.4 | Квартал 10.1 | м2 общей площади/га | 15972 |
| 2.3.5 | Квартал 11.1 | м2 общей площади/га | 14388 |
| 2.4 | Микрорайон 4 |  |  |
| 2.4.1 | Квартал 7.1 | м2 общей площади/га | 16566 |
| 2.4.2 | Квартал 8.1 | м2 общей площади/га | 20294 |
| 2.4.3 | Квартал 12.1 | м2 общей площади/га | 2413 |
| 2.4.4 | Квартал 13.1 | м2 общей площади/га | 5423 |
| 2.4.5 | Квартал 14.1 | м2 общей площади/га | 6030 |

- Характеристики объектов  капитального строительства жилого, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры.

| № п/п | Номер зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | Условный номер образуемого земельного участка, кадастровый номер изменяемого земельного участка, кадастровый номер существующего земельного участка | Функциональное назначение объектов капитального строительства | Максимальная высота объектов капитального строительства, м | Максимальная общая площадь объектов капитального строительства, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Микрорайон 1 (часть) |  |  |  |  |  |
| Квартал 1.1 |  |  |  |  |  |
|  | 2.К1.1.1 | 2.К1.1.1 | Поликлиника | 21 | 6800 |
|  | 2.К1.1.2 | 2.К1.1.2 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) | 4 | 27,5 |
|  | 2.К1.1.3 | 2.К1.1.3 | Многоквартирный дом этажностью девять этажей и выше | 39 | 58663 |
|  | 2.К1.1.4 | 2.К1.1.4 | Детский сад | 10,5 | 5049 |
|  | - | 2.К1.1.5 | Площадки для занятий спортом и физкультурой на открытом воздухе | - | - |
|  | 2.К1.2.1 | 2.К1.2.1 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) | 4 | 27,5 |
|  | 2.К1.2.2 | 2.К1.2.2 | Сооружение, обеспечивающее отвод канализационных стоков (насосная станция) | 4 | 50 |
|  | 2.К1.2.3 | 2.К1.2.3 | Сооружение, обеспечивающее отвод канализационных стоков (насосная станция) | 4 | 200 |
| Квартал 2.1 |  |  |  |  |  |
|  | 3.К2.1.1 | 3.К2.1.1 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) | 4 | 27,5 |
|  | 3.К2.1.2 | 3.К2.1.2 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) | 4 | 27,5 |
|  | 3.К2.1.3 | 3.К2.1.3 | Многоквартирный дом этажностью девять этажей и выше | 39 | 68966 |
|  | 3.К2.1.4 | 3.К2.1.4 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) | 4 | 27,5 |
|  | 3.К2.1.5 | 3.К2.1.5 | Детский сад | 10,5 | 4748 |
|  | - | 3.К2.1.6 | Площадки для занятий спортом и физкультурой на открытом воздухе | - | - |
| Квартал 3.1 |  |  |  |  |  |
|  | 4.К3.1.1 | 4.К3.1.1 | Многоквартирный дом этажностью девять этажей и выше | 39 | 88833 |
|  | 4.К3.1.2 | 4.К3.1.2 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) | 4 | 27,5 |
|  | 4.К3.1.3 | 4.К3.1.3 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) | 4 | 27,5 |
| Внеквартальные территории |  |  |  |  |  |
|  | - | 2.Т1.0.1 | Зелёные насаждения общего пользования (сквер) | - | - |
| Улично-дорожная сеть |  |  |  |  |  |
|  | 3.У0.0.1 | 3.У0.0.1 | Объект улично-дорожной сети (Проектная улица 3) | - | - |
|  | 2.У0.0.1 | 23:37:0109002:112 | Объект улично-дорожной сети (Проектная улица 7) | - | - |
|  | 3.У0.0.2 | 3.У0.0.2 | Объект улично-дорожной сети (Проектная улица 4) | - | - |
|  | 3.У0.0.4 | 3.У0.0.4 | Объект улично-дорожной сети (Проектная улица 5) | - | - |
|  | 4.У0.0.1 | 4.У0.0.1 | Объект улично-дорожной сети (Проектная улица 8) | - | - |
| Микрорайон 2 |  |  |  |  |  |
| Квартал 4.1 |  |  |  |  |  |
|  | 3.К4.1.1 | 3.К4.1.1 | Многоквартирный дом этажностью девять этажей и выше | 39 | 77717 |
|  | 3.К4.1.2 | 3.К4.1.2 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) | 4 | 27,5 |
|  | 3.К4.1.3 | 3.К4.1.3 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) | 4 | 27,5 |
| Улично-дорожная сеть |  |  |  |  |  |
|  | 3.У0.0.6 | 3.У0.0.6 | Объект улично-дорожной сети (Проектная улица 9) | - | - |
| Микрорайон 3 |  |  |  |  |  |
| Квартал 5.1 |  |  |  |  |  |
|  | 3.К5.1.1 | 3.К5.1.1 | Многоквартирный дом этажностью девять этажей и выше | 39 | 83673 |
|  | 3.К5.1.2 | 3.К5.1.2 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) | 4 | 27,5 |
|  | 3.К5.1.3 | 3.К5.1.3 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) | 4 | 27,5 |
| Квартал 6.1 |  |  |  |  |  |
|  | 3.К6.1.1 | 3.К6.1.1 | Детский сад | 10,5 | 2987 |
|  | 3.К6.1.2 | 3.К6.1.2 | Детский сад | 10,5 | 4748 |
|  | 3.К6.1.3 | 3.К6.1.3 | Школа | 10,5 | 19975 |
|  | 3.К6.2.1 | 3.К6.2.1 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) | 4 | 27,5 |
|  | 3.К6.2.2 | 3.К6.2.2 | Сооружение, обеспечивающее поставку газа (ГРП) | 4 | 35 |
|  | 3.К6.2.3 | 3.К6.2.3 | Сооружение, обеспечивающее поставку тепла (котельная) | 4 | 360 |
|  | 3.К6.3.1 | 3.К6.3.1 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) | 4 | 27,5 |
| Квартал 9.1 |  |  |  |  |  |
|  | 3.К9.1.1 | 3.К9.1.1 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (распределительная трансформаторная подстанция) | 4 | 50 |
| Квартал 10.1 |  |  |  |  |  |
|  | 1.К10.1.1 | 1.К10.1.1 | Многоквартирный дом этажностью девять этажей и выше | 39 | 53687 |
|  | 1.К10.1.2 | 1.К10.1.2 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) | 4 | 27,5 |
|  | 1.К10.1.3 | 1.К10.1.3 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) | 4 | 27,5 |
|  | 1.К10.2.1 | 1.К10.2.1 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) | 4 | 27,5 |
|  | 1.К10.2.2 | 1.К10.2.2 | Сооружение, обеспечивающее поставку тепла (котельная) | 4 | 216 |
|  | - | 1.К10.3.1 | Сооружение для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе | - | - |
| Квартал 11.1 |  |  |  |  |  |
|  | 1.К11.1.1 | 1.К11.1.1 | Многоквартирный дом этажностью девять этажей и выше | 39 | 65497 |
|  | 1.К11.1.2 | 1.К11.1.2 | Детский сад | 10,5 | 5814 |
|  | 1.К11.1.3 | 1.К11.1.3 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) | 4 | 27,5 |
|  | 1.К11.1.4 | 1.К11.1.4 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) | 4 | 27,5 |
|  | - | 1.К11.1.5 | Сооружение для занятий спортом и физкультурой на открытом воздухе | Не устанавливается | Не устанавливается |
| Внеквартальные территории |  |  |  |  |  |
|  | - | 3.Т6.0.1 | Зелёные насаждения общего пользования (сквер) | - | - |
|  | - | 3.Т9.0.1 | Зелёные насаждения общего пользования (Парк культуры и отдыха) | - | - |
|  | - | 1.Т10.0.1 | Зелёные насаждения общего пользования (сквер) | - | - |
|  | - | 1.Т11.0.1 | Зелёные насаждения общего пользования (сквер) | - | - |
| Улично-дорожная сеть |  |  |  |  |  |
|  | 3.У0.0.5 | 3.У0.0.5 | Объект улично-дорожной сети (Проектная улица 4) | - | - |
|  | 3.У0.0.7 | 3.У0.0.7 | Объект улично-дорожной сети (Проектная улица 9) | - | - |
|  | 4.У0.0.4 | 4.У0.0.4 | Объект улично-дорожной сети (Проектная улица 9) | - | - |
|  | 3.У0.0.8 | 3.У0.0.8 | Объект улично-дорожной сети (Проектная улица 11) | - | - |
|  | 3.У0.0.9 | 3.У0.0.9 | Объект улично-дорожной сети (Проектная улица 10) | - | - |
|  | 3.У0.0.7 | 3.У0.0.7 | Объект улично-дорожной сети (Проектная улица 10) | - | - |
|  | 1.У0.0.1 | 1.У0.0.1 | Объект улично-дорожной сети (Проектная улица 6) | - | - |
|  | 4.У0.0.2 | 4.У0.0.2 | Объект улично-дорожной сети (Проектная улица 5) | - | - |
|  | 1.У0.0.2 | 1.У0.0.2 | Объект улично-дорожной сети (Проектная улица 5) | - | - |
| Микрорайон 4 |  |  |  |  |  |
| Квартал 7.1 |  |  |  |  |  |
|  | 4.К7.1.1 | 4.К7.1.1 | Многоквартирный дом этажностью девять этажей и выше | 39 | 56160 |
|  | 4.К7.1.2 | 4.К7.1.2 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) | 4 | 27,5 |
|  | 4.К7.1.3 | 4.К7.1.3 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) | 4 | 27,5 |
|  | 4.К7.1.4 | 4.К7.1.4 | Детский сад | 10,5 | 3091 |
| Квартал 8.1 |  |  |  |  |  |
|  | 4.К8.1.1 | 4.К8.1.1 | Многоквартирный дом этажностью девять этажей и выше | 39 | 22359 |
|  | 4.К8.1.2 | 4.К8.1.2 | Многоквартирный дом этажностью девять этажей и выше | 39 | 62416 |
|  | 4.К8.1.3 | 4.К8.1.3 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) | 4 | 27,5 |
|  | 4.К8.1.4 | 4.К8.1.4 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) | 4 | 27,5 |
| Квартал 12.1 |  |  |  |  |  |
|  | 4.К12.1.1 | 4.К12.1.1 | Детский сад | 10,5 | 3183 |
|  | 4.К12.1.2 | 4.К12.1.2 | Детский сад | 10,5 | 3183 |
|  | 4.К12.1.3 | 4.К12.1.3 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) | 4 | 27,5 |
|  | 4.К12.1.14 | 4.К12.1.14 | Сооружение для занятий спортом и физкультурой на открытом воздухе | - | - |
| Квартал 13.1 |  |  |  |  |  |
|  | 1.К13.1.1 | 1.К13.1.1 | Школа | 10,5 | 30888 |
|  |  | 23:37:0000000:2771 |  |  |  |
|  | 4.К13.1.2 | 4.К13.1.2 | Детский сад | 10,5 | 3183 |
|  | 1.К13.1.3 | 1.К13.1.3 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | 10,5 | 4050 |
|  | 1.К13.1.4 | 1.К13.1.4 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) | 4 | 27,5 |
|  | 1.К13.1.5 | 1.К13.1.5 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) | 4 | 27,5 |
|  | 1.К13.1.6 | 1.К13.1.6 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (распределительная трансформаторная подстанция) | 4 | 55 |
|  | - | 1.К13.1.7 | Сооружение для занятий спортом и физкультурой на открытом воздухе | Не устанавливается | Не устанавливается |
| Квартал 14.1 |  |  |  |  |  |
|  | 4.К14.1.1 | 4.К14.1.1 | Детский сад | 10,5 | 5202 |
|  | 4.К14.1.2 | 4.К14.1.2 | Дворец детского и юношеского творчества | 9,6 | 4388 |
|  | 4.К14.1.3 | 4.К14.1.3 | Организация дополнительного образования в области культуры | 9,6 | 3696 |
|  | 4.К14.1.4 | 4.К14.1.4 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | 10,5 | 7189 |
|  | 4.К14.1.5 | 4.К14.1.5 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) | 4 | 27,5 |
| Внеквартальные территории |  |  |  |  |  |
|  | - | 4.Т13.0.1 | Зелёные насаждения общего пользования (Сквер) | - | - |
|  | - | 4.Т13.0.2 | Зелёные насаждения общего пользования (Сквер) | - | - |
| Улично-дорожная сеть |  |  |  |  |  |
|  | 4.У0.0.3 | 4.У0.0.3 | Объект улично-дорожной сети (Проектная улица 12) | - | - |
|  | 4.У0.0.6 | 4.У0.0.6 | Объект улично-дорожной сети (Проектная улица 12) | - | - |
|  | 4.У0.0.5 | 4.У0.0.5 | Объект улично-дорожной сети (Проектная улица 9) | - | - |
|  | 4.У0.0.7 | 4.У0.0.7 | Объект улично-дорожной сети (Проектная улица 10) | - | - |
| Магистральная улично-дорожная сеть |  |  |  |  |  |
|  | - | 23:37:0000000:1329 | Объект улично-дорожной сети (Проектная улица 2) | - | - |
|  | - | 23:37:0109002:110 |  | - | - |
|  | - | 23:37:0109002:126 |  | - | - |
|  | - | 23:37:0109002:128 |  | - | - |
|  | - | 23:37:0109002:118 |  | - | - |
|  | - | 23:37:0109002:130 |  | - | - |
|  | - | 23:37:0109002:113 |  | - | - |
|  | - | 23:37:0000000:2153 |  | - | - |
|  | - | 23:37:0000000:2154 |  | - | - |
|  | - | 23:37:0109002:117 |  | - | - |
|  | - | 23:37:0000000:2772 |  | - | - |
|  | - | 23:37:0000002:2152 |  | - | - |
|  | - | 23:37:0109002:111 |  | - | - |
|  | - | 23:37:0100000:2155 |  | - | - |

# 4. Характеристика планируемого развития объектов социальной инфраструктуры, необходимых для развития территории

На территории предусматривается размещение объектов социальной инфраструктуры, торгово-бытового обслуживания, делового управления, государственного управления, охраны правопорядка и спасательных служб, религиозных объектов, приютов для животных, ветеринарного обслуживания

| № п/п | Номер зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | Условный номер образуемого земельного участка | Функциональное назначение объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| Микрорайон 1 |  |  |  |  |
| Квартал 1.1 |  |  |  |  |
|  | 2.К1.1.4 | 2.К1.1.4 | Детский сад на 330 мест |
|  | 2.К1.1.1 | 2.К1.1.1 | Поликлиника на 400 посещений в смену |
|  | - | 2.К1.1.5 | Сооружение для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе 1735 м2 |
| Квартал 2.1 |  |  |  |  |
|  | 3.К2.1.5 | 3.К2.1.5 | Детский сад на 300 мест |
|  | - | 3.К2.1.6 | Сооружение для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе 3025 м2 |
| Микрорайон 3 |  |  |  |  |
| Квартал 6.1 |  |  |  |  |
|  | 3.К6.1.2 | 3.К6.1.2 | Детский сад на 300 мест |
|  | 3.К6.1.1 | 3.К6.1.1 | Детский сад на 280 мест |
|  | 3.К6.1.3 | 3.К6.1.3 | Школа на 1550 мест |
| Квартал 10.1 |  |  |  |  |
|  | - | 1.К10.3.1 | Сооружение для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе 2020 м2 |
| Квартал 11.1 |  |  |  |  |
|  | 1.К11.1.2 | 1.К11.1.2 | Детский сад на 380 мест |
|  | - | 1.К11.1.5 | Сооружение для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе 2100 м2 |
| Микрорайон 4 |  |  |  |  |
| Квартал 7.1 |  |  |  |  |
|  | 4.К7.1.4 | 4.К7.1.4 | Детский сад на 220 мест |
| Квартал 12.1 |  |  |  |  |
|  | 4.К12.1.2 | 4.К12.1.2 | Детский сад на 240 мест |
|  | 4.К12.1.1 | 4.К12.1.1 | Детский сад на 240 мест |
|  | 4.К12.1.4 | 4.К12.1.4 | Сооружение для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе 6845 м2 |
| Квартал 13.1 |  |  |  |  |
|  | 4.К13.1.2 | 4.К13.1.2 | Детский сад 240 мест |
|  | 1.К13.1.1 | 1.К13.1.1 | Школа на 1875 мест с плавательным бассейном с двумя ваннами: 60 м2 зеркала воды (6 x 10) и 275 м2 зеркала воды (25 x 11) |
|  | 1.К13.1.3 | 1.К13.1.3 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном 275 м2 зеркала воды (25 x 11 м) и спортивными залами общей площадью 320 м2 пола |
|  | - | 1.К13.1.7 | Сооружение для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе 3880 м2 |
| Квартал 14.1 |  |  |  |  |
|  | 4.К14.1.1 | 4.К14.1.1 | Детский сад на 340 мест |
|  | 4.К14.1.2 | 4.К14.1.2 | Дворец детского и юношеского творчества на 450 мест |
|  | 4.К14.1.3 | 4.К14.1.3 | Организация дополнительного образования в области культуры на 500 мест |
|  | 4.К14.1.4 | 4.К14.1.4 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном 275 м2 зеркала воды (25 x 11 м), чашей для занятий детей дошкольного возраста 60 м2 (6 x 10 м), спортивными залами общей площадью 1310 м2 пола |

# 5. Характеристики объектов регионального значения, объектов местного значения в сфере социальной инфраструктуры

Сведения о зонах планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, линейных объектов местного значения в сфере социальной инфраструктуры

| № п/п | Номер зоны планируемого размещения объектов капитального строительства по проекту | Наименование объекта | Характеристика по проекту |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Единица измерения | Показатель |
| 1. | Объекты регионального значения |  |  |  |
| 1.1 | Объекты здравоохранения |  |  |  |
| Микрорайон 1 |  |  |  |  |
| Квартал 1.1 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 2.К1.1.1* | Поликлиника | посещений в смену | 400 |
| 2. | Объекты местного значения |  |  |  |
| 2.1 | Дошкольные образовательные организации |  |  |  |
| Микрорайон 1 |  |  |  |  |
| Квартал 1.1 |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 2.К1.1.4** | Детский сад | мест | 330 |
| Квартал 2.1 |  |  |  |  |
| 2.1.2 | 3.К2.1.5** | Детский сад | мест | 300 |
| Микрорайон 3 |  |  |  |  |
| Квартал 6.1 |  |  |  |  |
| 2.1.3 | 3.К6.1.2** | Детский сад | мест | 300 |
| 2.1.4 | 3.К6.1.1** | Детский сад | мест | 280 |
| Квартал 11.1 |  |  |  |  |
| 2.1.5 | 1.К11.1.2** | Детский сад | мест | 380 |
| Микрорайон 4 |  |  |  |  |
| Квартал 7.1 |  |  |  |  |
| 2.1.6 | 4.К7.1.4** | Детский сад | мест | 220 |
| Квартал 12.1 |  |  |  |  |
| 2.1.7 | 4.К12.1.2** | Детский сад | мест | 240 |
| 2.1.8 | 4.К12.1.1** | Детский сад | мест | 240 |
| Квартал 13.1 |  |  |  |  |
| 2.1.9 | 4.К13.1.2** | Детский сад | мест | 240 |
| Квартал 14.1 |  |  |  |  |
| 2.1.10 | 4.К14.1.1** | Детский сад | мест | 340 |
| 2.2 | Общеобразовательные организации |  |  |  |
| Микрорайон 3 |  |  |  |  |
| Квартал 6.1 |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 3.К6.1.3** | Школа | мест | 1550 |
| Микрорайон 4 |  |  |  |  |
| Квартал 13.1 |  |  |  |  |
| 2.2.2 | 1.К13.1.1** | Школа | мест | 1875 |
| 2.3 | Организации дополнительного образования в сфере культуры |  |  |  |
| Микрорайон 4 |  |  |  |  |
| Квартал 14.1 |  |  |  |  |
| 2.3.1 | 4.К14.1.2** | Дворец детского и юношеского творчества | мест | 450 |
| 2.3.2 | 4.К14.1.3** | Организация дополнительного образования в области культуры | Мест | 500 |
| 2.4 | Объекты физической культуры и массового спорта |  |  |  |
| Микрорайон 1 |  |  |  |  |
| Квартал 1.1 |  |  |  |  |
| 2.4.1 | 2.К1.1.5** | Сооружение для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе | м2 | 1735 |
| Квартал 2.1 |  |  |  |  |
| 2.4.2 | 3.К2.1.6** | Сооружение для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе | м2 | 3025 |
| Микрорайон 3 |  |  |  |  |
| Квартал 10.1 |  |  |  |  |
| 2.4.3 | 1.К10.3.1** | Сооружение для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе | м2 | 2020 |
| Квартал 11.1 |  |  |  |  |
| 2.4.4 | 1.К11.1.5** | Сооружение для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе | м2 | 2100 |
| Микрорайон 4 |  |  |  |  |
| Квартал 12.1 |  |  |  |  |
| 2.4.5 | 4.К12.1.4** | Сооружение для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе | м2 | 6845 |
| Квартал 13.1 |  |  |  |  |
| 2.4.6 | 1.К13.1.7** | Сооружение для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе | м2 | 3880 |
| 2.4.7 | 1.К13.1.3** | Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном | м2 зеркала воды/спортивный зал – м2 | 275/320 |
| Квартал 14.1 |  |  |  |  |
| 2.4.8 | 4.К14.1.4** | Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном | м2 зеркала воды/спортивный зал – м2 | 335/1310 |

* - зона планируемого размещения объекта регионального значения,

** - зона планируемого размещения объекта местного значения

Размещение объектов федерального значения не предусматривается.

На территории отсутствуют существующие объекты федерального значения в сфере социального обеспечения населения, фактические показатели обеспеченности территории такими объектами и фактические показатели территориальной доступности для таких объектов отсутствуют.

# 6. Характеристика планируемого развития территорий зеленых насаждений общего пользования

Суммарная площадь территорий зеленых насаждений общего пользования составляет 14,6 га.

| Номер ЭПС | Площадь, кв. м | Вид |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Элементы озеленений и благоустройства |  |  |
| ТОП-4 | 10646 | Элемент озеленений и благоустройства |
| ТОП-6 | 8709 | Элемент озеленений и благоустройства |
| ТОП-8 | 7759 | Элемент озеленений и благоустройства |
| ТОП-1 | 2017 | Элемент озеленений и благоустройства |
| ТОП-2 | 9596 | Элемент озеленений и благоустройства |
| ТОП-3 | 58086 | Элемент озеленений и благоустройства |
| ТОП-7 | 2561 | Элемент озеленений и благоустройства |
| ТОП-5 | 46293 | Элемент озеленений и благоустройства |

# 7. Характеристика планируемого развития объектов коммунальной инфраструктуры, необходимых для развития территории.

На территории предусматривается размещение объектов капитального строительства, предназначенных для обеспечения поставки воды, тепла, электричества, газа, отвода канализационных стоков, в том числе трансформаторных подстанций, распределительных трансформаторных подстанций, канализационных насосных станций, насосных станций дождевой канализации, пунктов редуцирования газа, котельных.

Объекты коммунальной инфраструктуры, включённые в программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры, отсутствуют.

Электроснабжение – общая мощность, подключаемая к проектируемым источникам электроснабжения на шинах 10 кВ от ПС 110 кВ «Гавань» с учетом коэффициента участия (Ку), ориентировочно составит – 13.512 МВА;

Теплоснабжение – 42,78 Гкал/ч (49.75 МВт) предусматривается от планируемых к строительству источников теплоснабжения (отдельно стоящихся котельных);

Газоснабжение – 6,017 тыс. м3/ч предусматривается от проектируемых газопроводов высокого давления (1,2 МПа или 0,6 МПа) давления Ду500 мм (лупинга) по Симферопольскому шоссе от ГРС Верхнее Джемете до ул. Ленинградской;

Водоснабжение – 6879,36 м3/сут предусматривается от существующего водозабора на р. Кубань;

Водоотведение – 5868,81 м3/сут хозяйственно-бытовое предусматривается в централизованную систему с отведением на очистные сооружения канализации г. Анапа (существующие);

Водоотведение – 2798,5 м3 поверхностных стоков предусматривается на централизованную систему с отведением на планируемые очистные сооружений дождевой канализации, размещаемых вне границ проектирования.

Перечень планируемых к размещению объектов коммунальной инфраструктуры

| № п/п | Номер земельного участка | Условный номер зоны объекта капитального строительства | Функциональное назначение объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Квартал 10.1 |  |  |  |
|  | 1.К10.1.2 | 1.К10.1.2 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) |
|  | 1.К10.1.3 | 1.К10.1.3 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) |
| Квартал 10.2 |  |  |  |
|  | 1.К10.2.1 | 1.К10.2.1 | Сооружение, обеспечивающее поставку тепла (котельная) |
|  | 1.К10.2.2 | 1.К10.2.2 | Сооружение, обеспечивающее поставку газа (ГРП) |
| Квартал 11.1 |  |  |  |
|  | 1.К11.1.3 | 1.К11.1.3 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) |
|  | 1.К11.1.4 | 1.К11.1.4 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) |
| Квартал 13.1 |  |  |  |
|  | 1.К13.1.4 | 1.К13.1.4 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) |
|  | 1.К13.1.6 | 1.К13.1.6 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (распределительная трансформаторная подстанция) |
| Квартал 1.2 |  |  |  |
|  | 2.К1.2.1 | 2.К1.2.1 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) |
|  | 2.К1.2.2 | 2.К1.2.2 | Сооружение, обеспечивающее отвод канализационных стоков (насосная станция) |
|  | 2.К1.2.3 | 2.К1.2.3 | Сооружение, обеспечивающее отвод дождевых стоков (насосная станция) |
| Квартал 2.1 |  |  |  |
|  | 3.К2.1.1 | 3.К2.1.1 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) |
|  | 3.К2.1.2 | 3.К2.1.2 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) |
|  | 3.К2.1.4 | 3.К2.1.4 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) |
| Квартал 4.1 |  |  |  |
|  | 3.К4.1.2 | 3.К4.1.2 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) |
|  | 3.К4.1.3 | 3.К4.1.3 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) |
| Квартал 5.1 |  |  |  |
|  | 3.К5.1.2 | 3.К5.1.2 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) |
|  | 3.К5.1.3 | 3.К5.1.3 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) |
| Квартал 6.2 |  |  |  |
|  | 3.К6.2.1 | 3.К6.2.1 | Сооружение, обеспечивающее поставку газа (ГРП) |
|  | 3.К6.2.2 | 3.К6.2.2 | Сооружение, обеспечивающее поставку тепла (котельная) |
|  | 3.К6.2.3 | 3.К6.2.3 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) |
| Квартал 6.3 |  |  |  |
|  | 3.К6.3.1 | 3.К6.3.1 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) |
| Квартал 9.1 |  |  |  |
|  | 3.К9.1.1 | 3.К9.1.1 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) |
| Квартал 3.1 |  |  |  |
|  | 4.К3.1.2 | 4.К3.1.2 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) |
|  | 4.К3.1.3 | 4.К3.1.3 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) |
| Квартал 7.1 |  |  |  |
|  | 4.К7.1.2 | 4.К7.1.2 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) |
|  | 4.К7.1.3 | 4.К7.1.3 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) |
| Квартал 8.1 |  |  |  |
|  | 4.К8.1.3 | 4.К8.1.3 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) |
|  | 4.К8.1.4 | 4.К8.1.4 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) |
| Квартал 12.1 |  |  |  |
|  | 4.К12.1.3 | 4.К12.1.3 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) |
| Квартал 13.1 |  |  |  |
|  | 4.К13.1.5 | 4.К13.1.5 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) |
| Квартал 14.1 |  |  |  |
|  | 4.К14.1.5 | 4.К14.1.5 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) |

# 8. Характеристики объектов федерального значения, регионального значения, объектов местного значения в сфере коммунальной инфраструктуры

| № п/п | Номер зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | Функциональное назначение объектов капитального строительства | Характеристики, параметры |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Единица измерения | Показатель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Объекты местного значения |  |  |  |  |  |
| Квартал 10.1 |  |  |  |  |  |
| 1. | 1.К10.1.2 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) | кВА | 2х1250 |
| 2. | 1.К10.1.3 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) | кВА | 2х1000 |
| Квартал 10.2 |  |  |  |  |
| 3. | 1.К10.2.1 | Сооружение, обеспечивающее поставку тепла (котельная) | Гкал/час | 11,2 |
| 4. | 1.К10.2.2 | Сооружение, обеспечивающее поставку газа (ГРП) | м3/час | 1575,2 |
| Квартал 11.1 |  |  |  |  |  |
| 5. | 1.К11.1.3 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) | кВА | 2х1000 |
| 6. | 1.К11.1.4 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) | кВА | 2х1250 |
| Квартал 13.1 |  |  |  |  |  |
| 7. | 1.К13.1.4 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) | кВА | 2х1000 |
| 8. | 1.К13.1.6 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (распределительная трансформаторная подстанция) | - |  |
| Квартал 1.2 |  |  |  |  |  |
| 9. | 2.К1.2.1 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) | кВА | 2х1250 |
| 10. | 2.К1.2.2 | Сооружение, обеспечивающее отвод канализационных стоков (насосная станция) | подземного исполнения |  |
| 11. | 2.К1.2.3 | Сооружение, обеспечивающее отвод дождевых стоков (насосная станция) | подземного исполнения |  |
| Квартал 2.1 |  |  |  |  |  |
| 12. | 3.К2.1.1 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) | кВА | 2х1250 |
| 13. | 3.К2.1.2 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) | кВА | 2х1250 |
| 14. | 3.К2.1.4 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) | кВА | 2х400 |
| Квартал 4.1 |  |  |  |  |  |
| 15. | 3.К4.1.2 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) | кВА | 2х1250 |
| 16. | 3.К4.1.3 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) | кВА | 2х1250 |
| Квартал 5.1 |  |  |  |  |  |
| 17. | 3.К5.1.2 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) | кВА | 2х1600 |
| 18. | 3.К5.1.3 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) | кВА | 2х1600 |
| Квартал 6.2 |  |  |  |  |  |
| 19. | 3.К6.2.1 | Сооружение, обеспечивающее поставку газа (ГРП) | м3/час | 4442,3 |
| 20. | 3.К6.2.2 | Сооружение, обеспечивающее поставку тепла (котельная) | Гкал/час | 31,6 |
| 21. | 3.К6.2.3 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) | кВА | 2х1000 |
| Квартал 6.3 |  |  |  |  |
| 22. | 3.К6.3.1 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) | кВА | 2х400 |
| Квартал 9.1 |  |  |  |  |  |
| 23. | 3.К9.1.1 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (распределительная трансформаторная подстанция) | - |  |
| Квартал 3.1 |  |  |  |  |  |
| 24. | 4.К3.1.2 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) | кВА | 2х1600 |
| 25. | 4.К3.1.3 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) | кВА | 2х1600 |
| Квартал 7.1 |  |  |  |  |  |
| 26. | 4.К7.1.2 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) | кВА | 2х1000 |
| 27. | 4.К7.1.3 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) | кВА | 2х1000 |
| Квартал 8.1 |  |  |  |  |  |
| 28. | 4.К8.1.3 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) | кВА | 2х1250 |
| 29. | 4.К8.1.4 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) | кВА | 2х1250 |
| Квартал 12.1 |  |  |  |  |  |
| 30. | 4.К12.1.3 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) | кВА | 2х1000 |
| Квартал 13.1 |  |  |  |  |  |
| 31. | 4.К13.1.5 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) | кВА | 2х250 |
| Квартал 14.1 |  |  |  |  |  |
| 32. | 4.К14.1.5 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) | кВА | 2х630 |

На территории отсутствуют существующие объекты федерального значения в сфере коммунальной инфраструктуры, фактические показатели обеспеченности территории такими объектами и фактические показатели территориальной доступности для таких объектов отсутствуют.

# 9. Характеристика планируемого развития объектов транспортной инфраструктуры, необходимых для развития территории.

На территории предусматривается размещение объектов улично-дорожной сети в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства

| № п/п | Номер зоны планируемого размещения объектов капитального строительства по проекту | Условный номер образуемого земельного участка | Функциональное назначение объектов капитального строительства | Количество машино-мест вдоль проезжей части, не менее |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | - | - | Объект улично-дорожной сети (Улица П 1) | - |
| 2 | - | - | Объект улично-дорожной сети (Улица П 2) | - |
| 3 | - | - | Объект улично-дорожной сети (Улица Мирная) | - |
| Микрорайон 1 |  |  |  |  |
| 5 | 3.У0.0.1 | 3.У0.0.1 | Объект улично-дорожной сети (Улица П 3) | 0 |
| 6 | 3.У0.0.2 | 3.У0.0.2 | Объект улично-дорожной сети (Улица П 4) | 42 |
| 7 | 3.У0.0.3 | 3.У0.0.3 | Объект улично-дорожной сети (Улица П 7) | - |
| 8 | 3.У0.0.4 | 3.У0.0.4 | Объект улично-дорожной сети (Улица П 5) | 48 |
| 9 | 4.У0.0.1 | 4.У0.0.1 | Объект улично-дорожной сети (Улица П 8) | - |
| Микрорайон 3 |  |  |  |  |
| 11 | 3.У0.0.5 | 3.У0.0.5 | Объект улично-дорожной сети (Улица П 4) | 48 |
| 12 | 3.У0.0.7 | 3.У0.0.7 | Объект улично-дорожной сети (Улица П9) | 49 |
| 13 | 3.У0.0.4 | 3.У0.0.4 | Объект улично-дорожной сети (Улица П 9) | 57 |
| 14 | 3.У0.0.8 | 3.У0.0.8 | Объект улично-дорожной сети (Улица П 11) | - |
| 15 | 3.У0.0.9 | 3.У0.0.9 | Объект улично-дорожной сети (Улица П 10) | 70 |
| 16 | 4.У0.0.7 | 4.У0.0.7 | Объект улично-дорожной сети (Улица П 10) | 68 |
| 17 | 1.У0.0.1 | 1.У0.0.1 | Объект улично-дорожной сети (Улица П 6) | 55 |
| 18 | 4.У0.0.2 | 4.У0.0.2 | Объект улично-дорожной сети (Улица П 5) | 62 |
| 19 | 1.У0.0.2 | 1.У0.0.2 | Объект улично-дорожной сети (Улица П 5) | 27 |
| Микрорайон 4 |  |  |  |  |
| 21 | 4.У0.0.2 | 4.У0.0.2 | Объект улично-дорожной сети (Улица П 5) | 57 |
| 22 | 1.У0.0.2 | 1.У0.0.2 | Объект улично-дорожной сети (Улица П 5) | 30 |
| 23 | 4.У0.0.3 | 4.У0.0.3 | Объект улично-дорожной сети (Улица П 12) | - |
| 24 | 4.У0.0.6 | 4.У0.0.6 | Объект улично-дорожной сети (Улица П 12) | - |
| 25 | 4.У0.0.5 | 4.У0.0.5 | Объект улично-дорожной сети (Улица П 9) | 62 |
| 26 | 4.У0.0.7 | 4.У0.0.7 | Объект улично-дорожной сети (Улица П 10) | 65 |

На территории предусматривается размещение сооружений открытых автомобильных стоянок для хранения индивидуального автомобильного транспорта, подземных паркингов в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

| № п/п | Номер зоны планируемого размещения объектов капитального стротельства | Условны номер образуемого земельного участка | Функциональное назначение объектов капитального строительства | Количество машино-мест, не менее |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На открытых площадках | В подземных паркингах |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Микрорайон 1 |  |  |  |  |
| 2 | Квартал 1.1 |  |  |  |  |
| 3 | 2.К1.1.1 | 2.К1.1.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 25 | 0 |
| 4 | 2.К1.1.3 | 2.К1.1.3 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 135 | 568 |
| 5 | 2.К1.1.4 | 2.К1.1.4 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 0 | 0 |
| 6 | Квартал 2.1 |  |  |  |  |
| 7 | 3.К2.1.5 | 3.К2.1.5 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 0 | 0 |
| 8 | 3.К2.1.3 | 3.К2.1.3 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 79 | 567 |
| 9 | Квартал 3.1 |  |  |  |  |
| 10 | 4.К3.1.1 | 4.К3.1.1 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 177 | 720 |
| 11 | Микрорайон 2 |  |  |  |  |
| 12 | Квартал 4.1 |  |  |  |  |
| 13 | 3.К4.1.1 | 3.К4.1.1 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 143 | 711 |
| 14 | Микрорайон 3 |  |  |  |  |
| 15 | Квартал 5.1 |  |  |  |  |
| 16 | 3.К5.1.1 | 3.К5.1.1 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 142 | 588 |
| 17 | Квартал 6.1 |  |  |  |  |
| 18 | 3.К6.1.1 | 3.К6.1.1 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 0 | 0 |
| 19 | 3.К6.1.2 | 3.К6.1.2 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 0 | 0 |
| 20 | 3.К6.1.3 | 3.К6.1.3 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 0 | 0 |
| 21 | Квартал 10.1 |  |  |  |  |
| 22 | 1.К10.1.1 | 1.К10.1.1 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 165 | 429 |
| 23 | Квартал 11.1 |  |  |  |  |
| 24 | 1.К11.1.1 | 1.К11.1.1 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 185 | 451 |
| 25 | 1.К11.1.2 | 1.К11.1.2 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 0 | 0 |
| 26 | Микрорайон 4 |  |  |  |  |
| 27 | Квартал 7.1 |  |  |  |  |
| 28 | 4.К7.1.1 | 4.К7.1.1 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 132 | 386 |
| 29 | 4.К7.1.4 | 4.К7.1.4 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 0 | 0 |
| 30 | Квартал 8.1 |  |  |  |  |
| 31 | 4.К8.1.1 | 4.К8.1.1 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 124 | 108 |
| 32 | 4.К8.1.2 | 4.К8.1.2 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 129 | 391 |
| 33 | Квартал 12.1 |  |  |  |  |
| 34 | 4.К12.1.1 | 4.К12.1.1 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 0 | 0 |
| 35 | 4.К12.1.2 | 4.К12.1.2 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 0 | 0 |
| 36 | Квартал 13.1 |  |  |  |  |
| 37 | 1.К13.1.1 | 1.К13.1.1 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 0 | 0 |
| 38 | 4.К13.1.2 | 4.К13.1.2 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 0 | 0 |
| 39 | 1.К13.1.3 | 1.К13.1.3 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | 81 | 0 |
| 40 | Квартал 14.1 |  |  |  |  |
| 41 | 4.К14.1.1 | 4.К14.1.1 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 0 | 0 |
| 42 | 4.К14.1.2 | 4.К14.1.2 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 0 | 0 |
| 43 | 4.К14.1.3 | 4.К14.1.3 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 0 | 0 |
| 44 | 4.К14.1.4 | 4.К14.1.4 | Обеспечение занятий спортом в помещении | 33 | 111 |

*размещение машиномест для объектов капитального строительства дошкольного и среднего общего образования машиноместа предусматривается за границами земельных участков

Расчетная потребность парковочных мест для планируемых к размещению объектов капитального строительства подлежит уточнению на стадии архитектурно-строительного проектирования.

# 10. Характеристики объектов местного значения в сфере транспортной инфраструктуры

| № п/п | Номер зоны планируемого размещения объектов капитального строительства по проекту | Функциональное назначение объектов капитального строительства | Характеристика по проекту (категория) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Объекты местного значения |  |  |  |
| Элемент планировочной структуры М-УДС |  |  |  |
| 1 | - | Объект улично-дорожной сети (Улица П 1) | Магистральная улица общегородского значения |
| 2 | - | Объект улично-дорожной сети (Улица П 2) | Магистральная улица районного значения |
| 3 | - | Объект улично-дорожной сети (Улица Мирная) | Магистральная улица районного значения |
| Микрорайон 1 |  |  |  |
| 5 | 3.У0.0.1 | Объект улично-дорожной сети (Улица П 3) | Улица местного значения |
| 6 | 3.У0.0.2 | Объект улично-дорожной сети (Улица П 4) | Улица местного значения |
| 7 | 3.У0.0.3 | Объект улично-дорожной сети (Улица П 7) | Пешеходная улица |
| 8 | 3.У0.0.4 | Объект улично-дорожной сети (Улица П 5) | Улица местного значения |
| 9 | 4.У0.0.1 | Объект улично-дорожной сети (Улица П 8) | Пешеходная улица |
| Микрорайон 3 |  |  |  |
| 11 | 3.У0.0.5 | Объект улично-дорожной сети (Улица П 4) | Улица местного значения |
| 12 | 3.У0.0.7 | Объект улично-дорожной сети (Улица П9) | Улица местного значения |
| 13 | 3.У0.0.4 | Объект улично-дорожной сети (Улица П 9) | Улица местного значения |
| 14 | 3.У0.0.8 | Объект улично-дорожной сети (Улица П 11) | Пешеходная улица |
| 15 | 3.У0.0.9 | Объект улично-дорожной сети (Улица П 10) | Улица местного значения |
| 16 | 4.У0.0.7 | Объект улично-дорожной сети (Улица П 10) | Улица местного значения |
| 17 | 1.У0.0.1 | Объект улично-дорожной сети (Улица П 6) | Улица местного значения |
| 18 | 4.У0.0.2 | Объект улично-дорожной сети (Улица П 5) | Улица местного значения |
| 19 | 1.У0.0.2 | Объект улично-дорожной сети (Улица П 5) | Улица местного значения |
| Микрорайон 4 |  |  |  |
| 21 | 4.У0.0.2 | Объект улично-дорожной сети (Улица П 5) | Улица местного значения |
| 22 | 1.У0.0.2 | Объект улично-дорожной сети (Улица П 5) | Улица местного значения |
| 23 | 4.У0.0.3 | Объект улично-дорожной сети (Улица П 12) | Пешеходная улица |
| 24 | 4.У0.0.6 | Объект улично-дорожной сети (Улица П 12) | Пешеходная улица |
| 25 | 4.У0.0.5 | Объект улично-дорожной сети (Улица П 9) | Улица местного значения |
| 26 | 4.У0.0.7 | Объект улично-дорожной сети (Улица П 10) | Улица местного значения |

Определение зоны планируемого размещение объектов капитального строительства магистральной улично-дорожной сети, определение сведений о плотности, параметрах застройки территории, необходимые для размещения указанных объектов, возможно в рамках разработки документации по планировки территории для размещения соответствующих линейных объектов в составе магистральной улично-дорожной сети.

Объекты транспортной инфраструктуры, включенные в программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, отсутствуют.

Положение об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры

# 1. Этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения

| № п/п | Номер зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | Условный номер образуемого земельного участка, кадастровый номер изменяемого земельного участка, кадастровый номер существующего земельного участка | Функциональное назначение объектов капитального строительства | Очередность планируемого развития территории/этапы строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Микрорайон 1 (часть) |  |  |  |  |
| Квартал 1.1 |  |  |  |  |
|  | 2.К1.1.1 | 2.К1.1.1 | Поликлиника | 1/3 |
|  | 2.К1.1.3 | 2.К1.1.3 | Многоквартирный дом этажностью девять этажей и выше | 1/3 |
|  | 2.К1.1.4 | 2.К1.1.4 | Детский сад | 1/3 |
|  | - | 2.К1.1.5 | Сооружения для занятий спортом и физкультурой на открытом воздухе | 1/3 |
| Квартал 2.1 |  |  |  |  |
|  | 3.К2.1.3 | 3.К2.1.3 | Многоквартирный дом этажностью девять этажей и выше | 1/3 |
|  | 3.К2.1.5 | 3.К2.1.5 | Детский сад | 1/3 |
|  | - | 3.К2.1.6 | Сооружения для занятий спортом и физкультурой на открытом воздухе | 1/3 |
| Квартал 3.1 |  |  |  |  |
|  | 4.К3.1.1 | 4.К3.1.1 | Многоквартирный дом этажностью девять этажей и выше | 1/3 |
| Внеквартальные территории |  |  |  |  |
|  | - | 2.Т1.0.1 | Зелёные насаждения общего пользования (сквер) | 1/3 |
| Микрорайон 2 |  |  |  |  |
| Квартал 4.1 |  |  |  |  |
|  | 3.К4.1.1 | 3.К4.1.1 | Многоквартирный дом этажностью девять этажей и выше | 1/3 |
| Микрорайон 3 |  |  |  |  |
| Квартал 5.1 |  |  |  |  |
|  | 3.К5.1.1 | 3.К5.1.1 | Многоквартирный дом этажностью девять этажей и выше | 1/3 |
| Квартал 6.1 |  |  |  |  |
|  | 3.К6.1.1 | 3.К6.1.1 | Детский сад | 1/3 |
|  | 3.К6.1.2 | 3.К6.1.2 | Детский сад | 1/3 |
|  | 3.К6.1.3 | 3.К6.1.3 | Школа | 1/3 |
| Квартал 10.1 |  |  |  |  |
|  | 1.К10.1.1 | 1.К10.1.1 | Многоквартирный дом этажностью девять этажей и выше | 1/2 |
| Квартал 10.3 |  |  |  |  |
|  | - | 1.К10.3.1 | Сооружения для занятий спортом и физкультурой на открытом воздухе | 1/2 |
| Квартал 11.1 |  |  |  |  |
|  | 1.К11.1.1 | 1.К11.1.1 | Многоквартирный дом этажностью девять этажей и выше | 1/2 |
|  | 1.К11.1.2 | 1.К11.1.2 | Детский сад | 1/2 |
|  | - | 1.К11.1.5 | Сооружения для занятий спортом и физкультурой на открытом воздухе | 1/2 |
| Внеквартальные территории |  |  |  |  |
|  | - | 3.Т6.0.1 | Зелёные насаждения общего пользования (сквер) | 1/3 |
|  | - | 3.Т9.0.1 | Зелёные насаждения общего пользования (Парк культуры и отдыха) | 1/3 |
|  | - | 1.Т10.0.1 | Зелёные насаждения общего пользования (сквер) | 1/2 |
|  | - | 1.Т11.0.1 | Зелёные насаждения общего пользования (сквер) | 1/2 |
| Микрорайон 4 |  |  |  |  |
| Квартал 7.1 |  |  |  |  |
|  | 4.К7.1.1 | 4.К7.1.1 | Многоквартирный дом этажностью девять этажей и выше | 1/3 |
|  | 4.К7.1.4 | 4.К7.1.4 | Детский сад | 1/3 |
| Квартал 8.1 |  |  |  |  |
|  | 4.К8.1.1 | 4.К8.1.1 | Многоквартирный дом этажностью девять этажей и выше | 1/3 |
|  | 4.К8.1.2 | 4.К8.1.2 | Многоквартирный дом этажностью девять этажей и выше | 1/3 |
| Квартал 12.1 |  |  |  |  |
|  | 4.К12.1.1 | 4.К12.1.1 | Детский сад | 1/3 |
|  | 4.К12.1.2 | 4.К12.1.2 | Детский сад | 1/3 |
|  | 4.К12.1.14 | 4.К12.1.14 | Сооружения для занятий спортом и физкультурой на открытом воздухе | 1/3 |
| Квартал 13.1 |  |  |  |  |
|  | 1.К13.1.1 | 1.К13.1.1 | Школа | 1/2 |
|  |  | 23:37:0000000:2771 |  |  |
|  | 4.К13.1.2 | 4.К13.1.2 | Детский сад | 1/3 |
|  | 1.К13.1.3 | 1.К13.1.3 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | 1/2 |
|  | - | 1.К13.1.7 | Сооружения для занятий спортом и физкультурой на открытом воздухе | 1/2 |
| Квартал 14 |  |  |  |  |
|  | 4.К14.1.1 | 4.К14.1.1 | Детский сад | 1/3 |
|  | 4.К14.1.2 | 4.К14.1.2 | Дворец детского и юношеского творчества | 1/3 |
|  | 4.К14.1.3 | 4.К14.1.3 | Организация дополнительного образования в области культуры | 1/3 |
|  | 4.К14.1.4 | 4.К14.1.4 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | 1/3 |
| Внеквартальные территории |  |  |  |  |
|  | - | 4.Т13.0.1 | Зелёные насаждения общего пользования (Сквер) | 1/3 |
|  | - | 4.Т13.0.2 | Зелёные насаждения общего пользования (Сквер) | 1/3 |

# 2. Этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур

| № п/п | Номер зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | Условный номер образуемого земельного участка, кадастровый номер изменяемого земельного участка, кадастровый номер существующего земельного участка | Функциональное назначение объектов капитального строительства | Очередность планируемого развития территории/ этапы строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Микрорайон 1 (часть) |  |  |  |  |
| Квартал 1.1 |  |  |  |  |
| 1. | 2.К1.1.2 | 2.К1.1.2 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) | 1/1 |
| Квартал 1.2 |  |  |  |  |
| 2. | 2.К1.2.1 | 2.К1.2.1 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) | 1/1 |
| 3. | 2.К1.2.2 | 2.К1.2.2 | Сооружение, обеспечивающее отвод канализационных стоков (насосная станция) | 1/1 |
| 4. | 2.К1.2.3 | 2.К1.2.3 | Сооружение, обеспечивающее отвод канализационных стоков (насосная станция) | 1/1 |
| Квартал 2.1 |  |  |  |  |
| 5. | 3.К2.1.1 | 3.К2.1.1 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) | 1/1 |
| 6. | 3.К2.1.2 | 3.К2.1.2 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) | 1/1 |
| 7. | 3.К2.1.4 | 3.К2.1.4 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) | 1/1 |
| Квартал 3.1 |  |  |  |  |
| 8. | 4.К3.1.2 | 4.К3.1.2 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) | 1/1 |
| 9. | 4.К3.1.3 | 4.К3.1.3 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) | 1/1 |
| Улично-дорожная сеть |  |  |  |  |
| 10. | 3.У0.0.1 | 3.У0.0.1 | Объект улично-дорожной сети (Проектная улица 3) | 1/1 |
| 11. | 2.У0.0.1 | 23:37:0109002:112 | Объект улично-дорожной сети (Проектная улица 7) | 1/1 |
| 12. | 3.У0.0.2 | 3.У0.0.2 | Объект улично-дорожной сети (Проектная улица 4) | 1/1 |
| 13. | 3.У0.0.4 | 3.У0.0.4 | Объект улично-дорожной сети (Проектная улица 5) | 1/1 |
| 14. | 4.У0.0.1 | 4.У0.0.1 | Объект улично-дорожной сети (Проектная улица 8) | 1/1 |
| Микрорайон 2 |  |  |  |  |
| Квартал 4.1 |  |  |  |  |
| 15. | 3.К4.1.2 | 3.К4.1.2 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) | 1/1 |
| 16. | 3.К4.1.3 | 3.К4.1.3 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) | 1/1 |
| Улично-дорожная сеть |  |  |  |  |
| 17. | 3.У0.0.6 | 3.У0.0.6 | Объект улично-дорожной сети (Проектная улица 9) | 1/1 |
| Микрорайон 3 |  |  |  |  |
| Квартал 5.1 |  |  |  |  |
| 18. | 3.К5.1.2 | 3.К5.1.2 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) | 1/1 |
| 19. | 3.К5.1.3 | 3.К5.1.3 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) | 1/1 |
| Квартал 6.2 |  |  |  |  |
| 20. | 3.К6.2.1 | 3.К6.2.1 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) | 1/1 |
| 21. | 3.К6.2.2 | 3.К6.2.2 | Сооружение, обеспечивающее поставку газа (ГРП) | 1/1 |
| 22. | 3.К6.2.3 | 3.К6.2.3 | Сооружение, обеспечивающее поставку тепла (котельная) | 1/1 |
| Квартал 6.3 |  |  |  |  |
| 23. | 3.К6.3.1 | 3.К6.3.1 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) | 1/1 |
| Квартал 9.1 |  |  |  |  |
| 24. | 3.К9.1.1 | 3.К9.1.1 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (распределительная трансформаторная подстанция) | 1/1 |
| Квартал 10.1 |  |  |  |  |
| 25. | 1.К10.1.2 | 1.К10.1.2 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) | 1/1 |
| 26. | 1.К10.1.3 | 1.К10.1.3 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) | 1/1 |
| Квартал 10.2 |  |  |  |  |
| 27. | 1.К10.2.1 | 1.К10.2.1 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) | 1/1 |
| 28. | 1.К10.2.2 | 1.К10.2.2 | Сооружение, обеспечивающее поставку тепла (котельная) | 1/1 |
| Квартал 11.1 |  |  |  |  |
| 29. | 1.К11.1.3 | 1.К11.1.3 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) | 1/1 |
| 30. | 1.К11.1.4 | 1.К11.1.4 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) | 1/1 |
| Улично-дорожная сеть |  |  |  |  |
| 31. | 3.У0.0.5 | 3.У0.0.5 | Объект улично-дорожной сети (Проектная улица 4) | 1/1 |
| 32. | 3.У0.0.7 | 3.У0.0.7 | Объект улично-дорожной сети (Проектная улица 9) | 1/1 |
| 33. | 4.У0.0.4 | 4.У0.0.4 | Объект улично-дорожной сети (Проектная улица 9) | 1/1 |
| 34. | 3.У0.0.8 | 3.У0.0.8 | Объект улично-дорожной сети (Проектная улица 11) | 1/1 |
| 35. | 3.У0.0.9 | 3.У0.0.9 | Объект улично-дорожной сети (Проектная улица 10) | 1/1 |
| 36. | 3.У0.0.7 | 3.У0.0.7 | Объект улично-дорожной сети (Проектная улица 10) | 1/1 |
| 37. | 1.У0.0.1 | 1.У0.0.1 | Объект улично-дорожной сети (Проектная улица 6) | 1/1 |
| 38. | 4.У0.0.2 | 4.У0.0.2 | Объект улично-дорожной сети (Проектная улица 5) | 1/1 |
| 39. | 1.У0.0.2 | 1.У0.0.2 | Объект улично-дорожной сети (Проектная улица 5) | 1/1 |
| Микрорайон 4 |  |  |  |  |
| Квартал 7.1 |  |  |  |  |
| 40. | 4.К7.1.2 | 4.К7.1.2 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) | 1/1 |
| 41. | 4.К7.1.3 | 4.К7.1.3 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) | 1/1 |
| Квартал 8.1 |  |  |  |  |
| 42. | 4.К8.1.3 | 4.К8.1.3 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) | 1/1 |
| 43. | 4.К8.1.4 | 4.К8.1.4 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) | 1/1 |
| Квартал 12.1 |  |  |  |  |
| 44. | 4.К12.1.3 | 4.К12.1.3 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) | 1/1 |
| Квартал 13.1 |  |  |  |  |
| 45. | 1.К13.1.4 | 1.К13.1.4 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) | 1/1 |
| 46. | 1.К13.1.5 | 1.К13.1.5 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) | 1/1 |
| 47. | 1.К13.1.6 | 1.К13.1.6 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (распределительная трансформаторная подстанция) | 1/1 |
| Квартал 14.1 |  |  |  |  |
| 48. | 4.К14.1.5 | 4.К14.1.5 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) | 1/1 |
| Улично-дорожная сеть |  |  |  |  |
| 49. | 4.У0.0.3 | 4.У0.0.3 | Объект улично-дорожной сети (Проектная улица 12) | 1/1 |
| 50. | 4.У0.0.6 | 4.У0.0.6 | Объект улично-дорожной сети (Проектная улица 12) | 1/1 |
| 51. | 4.У0.0.5 | 4.У0.0.5 | Объект улично-дорожной сети (Проектная улица 9) | 1/1 |
| 52. | 4.У0.0.7 | 4.У0.0.7 | Объект улично-дорожной сети (Проектная улица 10) | 1/1 |
| Магистральная улично-дорожная сеть |  |  |  |  |
| 53. | - | 23:37:0000000:1329 | Объект улично-дорожной сети (Проектная улица 2) | 1/1 |
| 54. | - | 23:37:0109002:110 |  | 1/1 |
| 55. | - | 23:37:0109002:126 |  | 1/1 |
| 56. | - | 23:37:0109002:128 |  | 1/1 |
| 57. | - | 23:37:0109002:118 |  | 1/1 |
| 58. | - | 23:37:0109002:130 |  | 1/1 |
| 59. | - | 23:37:0109002:113 |  | 1/1 |
| 60. | - | 23:37:0000000:2153 |  | 1/1 |
| 61. | - | 23:37:0000000:2154 |  | 1/1 |
| 62. | - | 23:37:0109002:117 |  | 1/1 |
| 63. | - | 23:37:0000000:2772 |  | 1/1 |
| 64. | - | 23:37:0000002:2152 |  | 1/1 |
| 65. | - | 23:37:0109002:111 |  | 1/1 |
| 66. | - | 23:37:0100000:2155 |  | 1/1 |

Этапы строительства и реконструкции объектов магистральной улично-дорожной сети предусматривают подготовку документации по планировке территории в целях размещения линейных объектов.

Общая протяженность магистральной улично-дорожной сети проходящей по территории проектирования составляет – 95,8 км.

Очередность и сроки этапов строительства, указанные в п. 1 и п. 2 настоящего приложения разбиты на 2 очереди и 2 этап в каждой соответственно.

ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

25/02/2022-КР-782/2022-ПП-1-ГМ