Проект планировки территории и проект межевания территории, ограниченной ул. Аэродромной, ул. Керченской, ул. Конституции, ул. Весенней с. Супсех муниципального образования город-курорт Анапа

06/2022-КР-2102/2021

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

06/2022-КР-2102/2021-ПП

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРИТОРИИ

06/2022-КР-2102/2021-ПП-1

Заказчик:                                                            Администрация муниципального                 образования город-курорт Анапа

Договор                                                                              №06/2021 от 15.07.2021

Проект планировки территории и проект межевания территории, ограниченной ул. Аэродромной, ул. Керченской, ул. Конституции, ул. Весенней с. Супсех муниципального образования город-курорт Анапа

06/2022-КР-2102/2021

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

06/2022-КР-2102/2021-ПП

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРИТОРИИ

06/2022-КР-2102/2021-ПП-1-ТМ

Генеральный директор						С. Д. Митягин

Директор								П.П. Спирин

Руководитель проекта						И.В. Попова

СОДЕРЖАНИЕ ТЕКСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

ТЕКСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ	7

Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах установленных градостроительных регламентов), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры	8

Положение об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры	19

ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ	23

| Вид документации: | Документация по планировке территории в составе проекта планировки территории и проекта межевания территории |
| --- | --- |
| Основания для проектирования: | Договор на выполнение работ между Администрацией муниципального образования город-курорт Анапа и ООО «НИИ ПГ» №06/2021 от 15.07.2021 |
| Авторский коллектив: |  |
| Генеральный директор | - Митягин С.Д. |
| Директор | - Спирин П.П. |
| Руководитель проекта | - Попова И.В. |
| Главный инженер проекта | - Морозов Д.В. |
| Градостроительные решения | - Саламатова Е. А. |
|  | - Серебрякова Е.В. |
|  | - Порфилова Я.Н. |
|  | - Тугужекова М.М. |
|  | - Ипполитов А.С. |
|  | - Гавриленко А.С. |
| Экономическое обоснование | - Друзина О. А. |
|  | - Омельченко Д.В. |
|  | - Красикова Е. Г. |
| Мероприятия ГО и ЧС | - Соколов Е.А. |
| Охрана окружающей среды | - Шанин С.И. |
| Транспортные решения | - Гурбанди М.П. |
|  | - Зайцева М.В. |
| Инженерные решения | - Астафьева А.М. |
|  | - Петрова З. С. |
|  | - Гудов Д.С. |
|  | - Макарова А.Е. |
| Межевание территории | - Парфенов Д.А. |
|  | - Глушкова Н.А. |
|  | - Самарина А.С. |
|  | - Баранова М.А. |
| Техническое сопровождение | - Садретдинова С. И. |
|  | - Ростовщикова Н.С. |
|  | - Адамян Р.Е. |
|  | - Холмогоров И.А. |

Состав ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

| № тома | Шифр | Наименование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 06/2022-КР-2102/2021-ПП-1 | Основная часть проекта планировки территории |
|  | 06/2022-КР-2102/2021-ПП-1-ТМ | Текстовые материалы |
|  | 06/2022-КР-2102/2021-ПП-1-ГМ | Графические материалы |
| 2 | 06/2022-КР-2102/2021-ПП -2 | Материалы по обоснованию проекта планировки территории |
|  | 06/2022-КР-2102/2021-ПП-2-ТМ | Текстовые материалы |
|  | 06/2022-КР-2102/2021-ПП-2-ГМ | Графические материалы |
|  | 06/2022-КР-2102/2021-ПП-2.1 | Приложение 1 Инженерные изыскания (книги 1-4) |
|  |  | Инженерно-геодезические изыскания |
|  |  | Инженерно-геологические изыскания |
|  |  | Инженерно-гидрометеорологические изыскания |
|  |  | Инженерно-экологические изыскания |
|  | 06/2022-КР-2102/2021-ПП-2.2 | Приложение 2 Исходные данные, согласования, распоряжения |
| 3 | 06/2022-КР-2102/2021-ПМ-3 | Основная часть проекта межевания территории |
|  | 06/2022-КР-2102/2021-ПМ -3-ТМ | Текстовые материалы |
|  | 06/2022-КР-2102/2021-ПМ -3-ГМ | Графические материалы |
| 4 | 06/2022-КР-2102/2021-ПМ -4 | Материалы по обоснованию проекта межевания территории |
|  | 06/2022-КР-2102/2021-ПМ -4-ГМ | Графические материалы |
| 5 | 06/2022-КР-2102/2021-ЭВ | Электронная версия |

СОДЕРЖАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

| № пп | Наименование чертежа | № листа |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Чертеж планировки территории, отображающий границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры, красные линии. М 1:1000 | 1 |
| 2 | Чертеж планировки территории, отображающий границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры, границы зон планируемого размещения объектов капитального строительств. М 1:1000 | 2 |

ТЕКСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

06/2022-КР-2102/2021-ПП-1-ТМ

Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах установленных градостроительных регламентов), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры

# 1. Границами территории проекта планировки территории и проекта межевания территории являются:

с севера – ул. Аэродромная, существующей магистральной улицей районного значения;

с востока -  проектируемой пешеходной улицей;

с юга – ул. Конституции,

с запада – ул. Весенняя.

# 2. Характеристики планируемого развития территории

| № п/п | Параметры | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь территории в границах проектирования | га | 21,59 |
| 1.1 | Площадь в границах элементов планировочной структуры (кварталы), в т.ч. | га | 13,50 |
| 1.1.1 | Квартал 1 | га | 3,94 |
| 1.1.2 | Квартал 2 | га | 4,97 |
| 1.1.3 | Квартал 3 | га | 4,58 |
| 1.1.4 | Квартал 4 | га | 0,01 |
| 1.1.5 | Квартал 5 | га | 0,01 |
| 1.1.6 | Квартал 6 | га | 0,004 |
| 1.2 | Территория общего пользования | га | 3,76 |
| 1.2.1 | ТОП-1 | га | 0,94 |
| 1.2.2 | ТОП-2 | га | 0,81 |
| 1.2.3 | ТОП-3 | га | 0,20 |
| 1.2.4 | ТОП-4 | га | 1,10 |
| 1.2.5 | ТОП-5 | га | 0,11 |
| 1.2.6 | ТОП-6 | га | 0,10 |
| 1.2.7 | ТОП-7 |  | 0,50 |
| 1.3 | Улично-дорожная сеть | га | 3,11 |
| 1.4 | Магистральная улично-дорожная сеть | га | 1,21 |
| 2. | Плотность застройки |  |  |
| 2.1 | Квартал 1 | м2 общей площади/га | 27054 |
| 2.2 | Квартал 2 | м2 общей площади/га | 24190 |
| 2.3 | Квартал 3 | м2 общей площади/га | 5549 |
| 1.1.4 | Квартал 4 | м2 общей площади/га | 2500 |
| 1.1.5 | Квартал 5 | м2 общей площади/га | 250 |
| 1.1.6 | Квартал 6 | м2 общей площади/га | 1275 |

- Характеристики объектов  капитального строительства жилого, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры.

| № п/п | Условный номер зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | Условный номер образуемого земельного участка, кадастровый номер существующего земельного участка | Функциональное назначение объектов капитального строительства | Максимальная высота объектов капитального строительства, м | Максимальная общая площадь объектов капитального строительства, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Квартал 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 1 | Многоквартирный дом этажностью девять этажей и выше | 42 | 38003 |
|  | 2 | 2 | Многоквартирный дом этажностью не выше восьми этажей, многоквартирный дом этажностью девять этажей и выше | 28 | 68565 |
|  | 9 | 9 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) | 4 | 25 |
| Квартал 2 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 6 | Многоквартирный дом этажностью не выше восьми этажей, многоквартирный дом этажностью девять этажей и выше | 32 | 63236 |
|  | 7 | 7 | Многоквартирный дом этажностью девять этажей и выше | 42 | 56961 |
|  | 8 | 8 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) | 4 | 25 |
| Квартал 3 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 23:37:1002000:3442 | Детский сад | 7 | 2999 |
|  | 4 | 23:37:1002000:3443 | Школа | 11 | 17783 |
|  | 5 | 23:37:1002000:3444 | Детский сад | 7 | 4275 |
|  | 11 | 11 | Сооружение, обеспечивающее поставку тепла (котельная) | 4 | 250 |
|  | 12 | 12 | Сооружение, обеспечивающее отвод дождевых стоков (насосная станция) | 4 | 54,2 |
|  | 14 | 14 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (распределительная трансформаторная подстанция) | 4 | 54,7 |
| Квартал 4 |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 10 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) | 4 | 25 |
|  | Квартал 5 |  |  |  |  |
|  | 30 | 30 | Сооружение, обеспечивающее поставку газа (пункт редуцирования газа) | 3 | 2,5 |
| Улично-дорожная сеть |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 13 | Объект улично-дорожной сети (Проезд) | - | 2544,7 |
|  | 17 | 17 | Объект улично-дорожной сети (Проезд) | - | 2015,6 |
|  | 22 | 22 | Объект улично-дорожной сети (Улица Весенняя) | - | 7411,1 |
|  | 23 | 23 | Объект улично-дорожной сети (Проектируемая улица №1 (ул. Желанная)) | - | 6810,4 |
|  | 24 | 24; 25; 26 | Объект улично-дорожной сети (Улица Конституции) | - | 7326,1 |
|  | 27 | 27 | Объект улично-дорожной сети (Проектируемая ул. №2) | - | 5115,3 |
| Магистральная улично-дорожная сеть |  |  |  |  |  |
|  | - | 28 | Объект улично-дорожной сети (Проектируемое продолжение улицы Александра Бека) | - | 12097,9 |

# 4. Характеристика планируемого развития объектов социальной инфраструктуры, необходимых для развития территории

На территории предусматривается размещение объектов социальной инфраструктуры, торгово-бытового обслуживания, делового управления, государственного управления, охраны правопорядка и спасательных служб, религиозных объектов, приютов для животных, ветеринарного обслуживания

| № п/п | Условный номер зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | Кадастровый номер существующего земельного участка | Функциональное назначение объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Квартал 3 |  |  |  |
|  | 3 | 23:37:1002000:3442 | Детский сад |
|  | 4 | 23:37:1002000:3443 | Школа |
|  | 5 | 23:37:1002000:3444 | Детский сад |

# 5. Характеристики объектов регионального значения, объектов местного значения в сфере социальной инфраструктуры

Сведения о зонах планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, линейных объектов местного значения в сфере социальной инфраструктуры

| № п/п | Условный номер зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | Наименование объекта | Характеристика по проекту |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Единица измерения | Показатель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Квартал 3 |  |  |  |
| 1.1. | Объекты местного значения |  |  |  |
| 1.1.1 | Общеобразовательные организации |  |  |  |
| 1.1.1.1 | 4 | Школа | мест | 1100 |
| 1.1.2 | Дошкольные образовательные организации |  |  |  |
| 1.1.2.1 | 3 | Детский сад | мест | 250 |
| 1.1.2.2 | 5 | Детский сад | мест | 250 |

Размещение объектов федерального и регионального значения не предусматривается.

На территории отсутствуют существующие объекты федерального и регионального значения в сфере социального обеспечения населения, фактические показатели обеспеченности территории такими объектами и фактические показатели территориальной доступности для таких объектов отсутствуют.

# 6. Характеристика планируемого развития территорий зеленых насаждений общего пользования

Суммарная площадь территорий зеленых насаждений общего пользования составляет 3,76 га.

| Номер ЭПС | Площадь, кв. м | Вид |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Элементы озеленений и благоустройства |  |  |
| ТОП-1 | 9365 | Сквер |
| ТОП-2 | 8135 | Сквер |
| ТОП-3 | 2037 | Элемент озеленений и благоустройства |
| ТОП-4 | 11045 | Сквер |
| ТОП-5 | 1102 | Элемент озеленений и благоустройства |
| ТОП-6 | 951 | Элемент озеленений и благоустройства |
| ТОП-7 | 4984 | Сквер |

# 7. Характеристика планируемого развития объектов коммунальной инфраструктуры, необходимых для развития территории.

На территории предусматривается размещение объектов капитального строительства, предназначенных для обеспечения поставки воды, тепла, электричества, газа, отвода канализационных стоков, в том числе трансформаторных подстанций, распределительных трансформаторных подстанций, канализационных насосных станций, насосных станций дождевой канализации, котельных.

Объекты коммунальной инфраструктуры, включённые в программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры, отсутствуют.

Электроснабжение – общая мощность, подключаемая к проектируемым источникам электроснабжения на шинах 10 кВ от новой ПС 110/10 кВ с учетом коэффициента участия (Ку), ориентировочно составит – 4,8 МВА;

Теплоснабжение – 19,554 Гкал/ч (22.741 МВт) предусматривается от планируемой к строительству источника теплоснабжения (отдельно стоящей котельной);

Газоснабжение – 2,7 тыс. м3/ч предусматривается от проектируемых газопроводов высокого давления (1,2 МПа или 0,6 МПа) по Аэродромной улице;

Водоснабжение – 2036,2 м3/сут предусматривается от существующего водозабора на р. Кубань;

Водоотведение – 1728,5 м3/сут хозяйственно-бытовое предусматривается в централизованную систему с отведением на очистные сооружения канализации г. Анапа (существующие);

Водоотведение – 664,7 м3 поверхностных стоков предусматривается на централизованную систему с отведением на планируемые очистные сооружений дождевой канализации, размещаемых вне границ проектирования.

Перечень планируемых к размещению объектов коммунальной инфраструктуры

| № п/п | Условный номер земельного участка | Условный номер зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | Функциональное назначение объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Квартал 1 |  |  |  |
|  | 9 | 9 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) |
| Квартал 2 |  |  |  |
|  | 8 | 8 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) |
| Квартал 3 |  |  |  |
|  | 11 | 11 | Сооружение, обеспечивающее поставку тепла (котельная) |
|  | 12 | 12 | Сооружение, обеспечивающее отвод дождевых стоков (насосная станция) |
|  | 14 | 14 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (распределительная трансформаторная подстанция) |
| Квартал 4 |  |  |  |
|  | 10 | 10 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) |
| Квартал 5 |  |  |  |
|  | 30 | 30 | Сооружение, обеспечивающее поставку газа (газорегуляторный пункт) |

# 8. Характеристики объектов федерального значения, регионального значения, объектов местного значения в сфере коммунальной инфраструктуры

| № п/п | Условный номер образуемого земельного участка | Функциональное назначение объектов капитального строительства |  | Характеристики, параметры |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Единица измерения | Показатель |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| Объекты местного значения |  |  |  |  |  |
| Квартал 1 |  |  |  |  |  |
| 1. | 9 |  | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) | кВА | 2х2000 |
| Квартал 2 |  |  |  |  |  |
| 2. | 8 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) |  | кВА | 2х2000 |
| Квартал 3 |  |  |  |  |  |
| 3. | 11 | Сооружение, обеспечивающее поставку тепла (котельная) |  | Гкал/час | 19,554 |
| 4. | 12 | Сооружение, обеспечивающее отвод дождевых стоков (насосная станция) |  | подземного исполнения |  |
| 5. | 14 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (распределительная трансформаторная подстанция) |  | кВА | 2х1600 |
| Квартал 4 |  |  |  |  |  |
| 6. | 10 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) |  | кВА | 2х2000 |
| Квартал 5 |  |  |  |  |  |
| 7. | 30 | Сооружение, обеспечивающее поставку газа (газорегуляторный пункт) |  | тыс. м3/сут | 2,7 |

На территории отсутствуют существующие объекты федерального значения в сфере коммунальной инфраструктуры, фактические показатели обеспеченности территории такими объектами и фактические показатели территориальной доступности для таких объектов отсутствуют.

# 9. Характеристика планируемого развития объектов транспортной инфраструктуры, необходимых для развития территории

На территории предусматривается размещение объектов улично-дорожной сети в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства

| № п/п | Условный номер зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | Условный номер образуемого земельного участка | Функциональное назначение объектов капитального строительства | Протяженность, м | Ширина проезжей части, м | Количество полос движения* | Ширина тротуара**, м | Количество машино-мест вдоль проезжей части, не менее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | - | 28 | Проектируемое продолжение ул. Александра Бека | 417,6 | 8 | 2 | 3 | 94*** |
| 2 | 22 | 22 | ул. Весенняя | 422,8 | 6 | 2 | 2 | 80 |
| 3 | 24 | 24; 25; 26 | ул. Конституции | 465,1 | 6 | 2 | 2-2.8 | 39 |
| 4 | 23 | 23 | Проектируемая ул.№ 1 (ул. Желанная) | 360,3 | 6 | 2 | 3 | 101 |
| 5 | 27 | 27 | Проектируемая ул. №2 | 567,9 | 6 | 2 | 2 | - |
| 6 | 13 | 13 | Проезд | 180,0 | 4,5 | 1 | - | 37 |
| 7 | 17 | 17 | Проезд | 294,8 | 4,5 | 1 | - | 43 |

*суммарно в двух направлениях

**в одном направлении

***Примечание: Размещение машино-мест вдоль проезжей части проектируемого продолжения ул. Александра Бека предусмотрено по согласованию.

На территории предусматривается размещение сооружений открытых автомобильных стоянок для хранения индивидуального автомобильного транспорта, подземных паркингов в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

| № п/п | Условный номер зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | Условный номер образуемого земельного участка, кадастровый номер существующего земельного участка | Функциональное назначение объектов капитального строительства | Количество машино-мест, не менее |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На открытых площадках | В подземных паркингах |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Квартал 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | Многоквартирный дом этажностью девять этажей и выше | 39 | 253 |
| 2 | 2 | 2 | Многоквартирный дом этажностью не выше восьми этажей, многоквартирный дом этажностью девять этажей и выше | 82 | 464 |
| Квартал 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | 6 | 6 | Многоквартирный дом этажностью не выше восьми этажей, многоквартирный дом этажностью девять этажей и выше | 69 | 443 |
| 4 | 7 | 7 | Многоквартирный дом этажностью девять этажей и выше | 107 | 446 |
| Квартал 3 |  |  |  |  |  |
| 5 | 3 | 23:37:1002000:3442 | Детский сад* | - | - |
| 6 | 4 | 23:37:1002000:3443 | Школа* | - | - |
| 7 | 5 | 23:37:1002000:3444 | Детский сад* | - | - |

*размещение машиномест для объектов капитального строительства дошкольного и среднего общего образования машиноместа предусматривается за границами земельных участков

# 10. Характеристики объектов местного значения в сфере транспортной инфраструктуры

| № п/п | Условный номер зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | Функциональное назначение объектов капитального строительства | Характеристика по проекту (категория) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Объекты местного значения |  |  |  |
| Элемент планировочной структуры УДС |  |  |  |
| 1 | - | Проектируемое продолжение ул. Александра Бека | Основная улица сельского поселения |
| 2 | 22 | Объект улично-дорожной сети (Улица Весенняя) | Улица местного значения сельского поселения |
| 3 | 24; 25; 26 | Объект улично-дорожной сети (Улица Конституции) | Улица местного значения сельского поселения |
| 4 | 23 | Объект улично-дорожной сети (Проектируемая улица №1 (ул. Желанная)) | Улица местного значения сельского поселения |
| 5 | 27 | Объект улично-дорожной сети (Проектируемая улица №2) | Пешеходная улица |
| 6 | 13 | Объект улично-дорожной сети (Проезд) | Проезд |
| 7 | 17 | Объект улично-дорожной сети (Проезд) | Проезд |

Определение зоны планируемого размещение объектов капитального строительства магистральной улично-дорожной сети, определение сведений о плотности, параметрах застройки территории, необходимые для размещения указанных объектов, возможно в рамках разработки документации по планировки территории для размещения соответствующих линейных объектов в составе магистральной улично-дорожной сети.

Объекты транспортной инфраструктуры, включенные в программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, отсутствуют.

Положение об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры

# 1. Этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения

| № п/п | Условный номер зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | Условный номер образуемого земельного участка, кадастровый номер существующего земельного участка | Функциональное назначение объектов капитального строительства | Очередность планируемого развития территории/этапы строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Квартал 1 |  |  |  |  |
|  | 1 | 1 | Многоквартирный дом этажностью девять этажей и выше | 1/2 |
|  | 2 | 2 | Многоквартирный дом этажностью не выше восьми этажей, многоквартирный дом этажностью девять этажей и выше | 1/2 |
| Квартал 2 |  |  |  |  |
|  | 6 | 6 | Многоквартирный дом этажностью не выше восьми этажей, многоквартирный дом этажностью девять этажей и выше | 1/2 |
|  | 7 | 7 | Многоквартирный дом этажностью девять этажей и выше | 1/2 |
| Квартал 3 |  |  |  |  |
|  | 3 | 23:37:1002000:3442 | Детский сад | 1/2 |
|  | 4 | 23:37:1002000:3443 | Школа | 1/2 |
|  | 5 | 23:37:1002000:3444 | Детский сад | 1/2 |

# 2. Этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур

| № п/п | Условный номер зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | Условный номер образуемого земельного участка | Функциональное назначение объектов капитального строительства | Очередность планируемого развития территории/ этапы строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Квартал 1 |  |  |  |  |
|  | 9 | 9 | Объект капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами (трансформаторная подстанция) | 1/1 |
| Квартал 2 |  |  |  |  |
|  | 8 | 8 | Объект капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами (трансформаторная подстанция) | 1/1 |
| Квартал 3 |  |  |  |  |
|  | 11 | 11 | Объект капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами (котельная) | 1/1 |
|  | 12 | 12 | Объект капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами (насосная станция) | 1/1 |
|  | 14 | 14 | Объект капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами (распределительная трансформаторная подстанция) | 1/1 |
| Квартал 4 |  |  |  |  |
|  | 10 | 10 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) | 1/1 |
| Квартал 5 |  |  |  |  |
|  | 30 | 30 | Сооружение, обеспечивающее поставку газа (газорегуляторный пункт) | 1/1 |
| Улично-дорожная сеть |  |  |  |  |
|  | 13 | 13 | Объект улично-дорожной сети (Проезд) | 1/1 |
|  | 17 | 17 | Объект улично-дорожной сети (Проезд) | 1/1 |
|  | 23 | 23 | Объект улично-дорожной сети (Проектируемая улица №1 (ул. Желанная)) | 1/1 |
|  | 27 | 27 | Объект улично-дорожной сети (Проектируемая ул. №2) | 1/1 |
|  | 22 | 22 | Объект улично-дорожной сети (Улица Весенняя) | 1/1 |
|  | 24 | 24; 25; 26 | Объект улично-дорожной сети (Улица Конституции) | 1/1 |
| Магистральная улично-дорожная сеть |  |  |  |  |
|  | - | 28 | Объект улично-дорожной сети (Проектируемое продолжение улицы Александра Бека) | 1/1 |

Этапы строительства и реконструкции объектов магистральной улично-дорожной сети предусматривают подготовку документации по планировке территории в целях размещения линейных объектов.

Общая протяженность магистральной улично-дорожной сети, проходящей по территории проектирования, составляет ориентировочно – 0,4 км.

Очередность и сроки этапов строительства, указанные в п. 1 и п. 2 настоящего приложения разбиты на 2 очереди и 2 этап в каждой соответственно.

ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

06/2022-КР-2102/2021-ПП-1-ГМ